- Тех. Описание

Взрывозащищенная метрическая заглушка с шестигранной головкой

| Артикул | В соответствии с сертификатом ЕАЭС RU С-IN.НА67.В.00737-25 от 10.11.2025. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Серия | Тип резьбы | Материал |
| STPHXM16SLT | ММ-EX PLG | 0M - М16х1,5 | B2- никелированная латунь |
| STPHXM20SLT | ММ-EX PLG | 1M - M20x1,5 | B2- никелированная латунь |
| STPHXM25SLT | ММ-EX PLG | 2M- M25x1,5 | B2- никелированная латунь |
| STPHXM3S2LT | ММ-EX PLG | 3M - M32x1,5 | B2- никелированная латунь |
| STPHXH40SLT | ММ-EX PLG | 4M - M40x1,5 | B2- никелированная латунь |
| STPHXM50SLT | ММ-EX PLG | 5M - M50x1,5 | B2- никелированная латунь |
| STPHXM63SLT | ММ-EX PLG | 6M - M63x1,5 | B2- никелированная латунь |

Коммерческое наименование:

Взрывозащищенная метрическая заглушка с шестигранной головкойОсновные и дополнительные функции (что из себя представляет товар, где, как, для чего служит, в каком оборудовании используется, какую функцию выполняет):

Взрывозащищенная метрическая заглушка с шестигранной головкой предназначена для закрытия неиспользуемых резьбовых метрических отверстий в светильнике, шкафах, коммутационных коробках и постах управления. Устанавливается в корпус оборудования с помощью резьбового соединения.

Тех. характеристики (для электрических устройств- обязательно рабочее напряжение с указанием переменного или постоянного тока):

| Резьба по запросу | Meтрическая, NPT, BSP & PG |
| --- | --- |
| Материал Ввода | Латунь (CuZn39Pb3) |
| Рабочая Температура | Силиконовое уплотнение :-60°C до +130°C |

| Артикул | A | L | H | A/F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STPHXM16SLT | M16x1.5 | 5 | 2.5 | 18 |
| STPHXM20SLT | M20x1.5 | 6 | 2.5 | 22 |
| STPHXM25SLT | M25x1.5 | 7 | 3 | 27 |
| STPHXM3S2LT | M32x1.5 | 8 | 3.5 | 34 |
| STPHXH40SLT | M40x1.5 | 8 | 4 | 42 |
| STPHXM50SLT | M50x1.5 | 9 | 4 | 52 |
| STPHXM63SLT | M63x1.5 | 10 | 4 | 66 |

Комплектация (наличие в комплекте поставки дополнительных отдельных элементов):

- Заглушка

Силиконовое кольцо

Пластиковая заглушка транспортировочная (по запросу)

Материалы изготовления:

- Латунь никелированная

Цель ввоза (для реализации, комплектующие для обеспечения собственного производства итд): Комплектация осветительных устройств и коммутационных коробок.

Изображение (фото, чертёж):