- Тех. Описание

Для подвода кабеля непосредственно в корпус электрооборудования шкафа, щитка, клеммной коробки, поста управления, светильника.

| Артикул | В соответствии с сертификатом ЕАЭС RU С-IN.НА67.В.00737-25 от 10.11.2025 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Серия | Модель |
| MM-A2FPM-20S16 | ММ-EX A2F | PM |
| MM-A2FPM-20S | ММ-EX A2F | PM |
| MM-A2FPM-20 | ММ-EX A2F | PM |
| MM-A2FPM-25 | ММ-EX A2F | PM |
| MM-A2FPM-32 | ММ-EX A2F | PM |
| MM-A2FPM-40 | ММ-EX A2F | PM |
| MM-A2FPM-50S | ММ-EX A2F | PM |
| MM-A2FPM-50 | ММ-EX A2F | PM |
| MM-A2FPM-63s | ММ-EX A2F | PM |
| MM-A2FPM-63 | ММ-EX A2F | PM |

Коммерческое наименование:

Взрывозащищенный кабельный ввод для небронированного кабеля, проложенного в трубе, внешняя резьба

Основные и дополнительные функции (что из себя представляет товар, где, как, для чего служит, в каком оборудовании используется, какую функцию выполняет):

Взрывозащищенные кабельные вводы используются:

Для подвода кабеля непосредственно в корпус электрооборудования шкафа, щитка, клеммной коробки, поста управления, светильника. Кабельный ввод устанавливается на корпус оборудования, где через него проходит кабель. С помощью резьбового соединения кабель проложенный через кабельный ввод уплотняется, фиксируется в корпусе кабельного ввода за счет силиконового уплотнителя

Тех. характеристики (для электрических устройств- обязательно рабочее напряжение с указанием переменного или постоянного тока):

| Резьба по запросу | Meтрическая, NPT, BSP & PG |
| --- | --- |
| Материал Ввода | Латунь (CuZn39Pb3) |
| Класс IP-защиты | IP66, IP67 & IP68 |
| Тип уплотнения | Тип смещения |
| Рабочая Температура | Силиконовое уплотнение :-60°C до +130°C |

| КОД ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |  | A/F | A/C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РАЗМЕР КАБЕЛЬНОГО ВВОДА | МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА | ДЛИНА РЕЗЬБЫ (МЕТРИЧЕСКАЯ) “E” | NPT РЕЗЬБА | ДЛИНА РЕЗЬБЫ (NPT) “E” | ДИАМЕТР КАБЕЛЯ “A” |  |  |  | ВТУЛКА С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МИН | МАКС |  |  | МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА | NPT | BSP |
| MM-A2FPM-20S16 | 20S16 | M16 | 15 | 3/8″ | 20 | 3.2 | 8.7 | 24.5 | 27 | M16 | 3/8″ | 3/8″ |
| MM-A2FPM-20S | 20S | M20 | 15 | 1/2″ | 20 | 6.2 | 11.7 | 24.5 | 27 | M20 | 1/2″ | 1/2″ |
| MM-A2FPM-20 | 20 | M20 | 15 | 1/2″ | 20 | 8.0 | 14 | 27 | 30 | M20 | 1/2″ | 1/2″ |
| MM-A2FPM-25 | 25 | M25 | 15 | 3/4″ | 21 | 11.2 | 20 | 36 | 40 | M25 | 3/4″ | 3/4″ |
| MM-A2FPM-32 | 32 | M32 | 15 | 1″ 1 | 26 | 17.1 | 26.3 | 41 | 45 | M32 | 1″ | 1″ |
| MM-A2FPM-40 | 40 | M40 | 15 | 1/4″ | 26 | 23.5 | 32.2 | 50 | 55 | M40 | 1 1/4″ | 1 1/4″ |
| MM-A2FPM-50S | 50S | M50 | 15 | 1 1/2″ | 26 | 31.0 | 38.2 | 55 | 60 | M50 | 1 1/2″ | 1 1/2″ |
| MM-A2FPM-50 | 50 | M50 | 15 | 2″ | 27 | 35.6 | 44 | 60 | 66 | M50 | 2″ | 2″ |
| MM-A2FPM-63s | 63S | M63 | 15 | 2″ | 27 | 41.5 | 49.9 | 70 | 77 | M63 | 2″ | 2″ |
| MM-A2FPM-63 | 63 | M63 | 15 | 2 1/2″ | 40 | 47.3 | 55.9 | 75 | 82 | M63 | 2 1/2″ | 2 1/2″ |

Комплектация (наличие в комплекте поставки дополнительных отдельных элементов):

- Кабельный ввод в сборе:

- Силиконовый уплотнитель

- Пластиковый уплотнитель

- Корпус ввода

- Зажимная гайка

- Конектор для крепления трубы

- Фиксатор

- Уплотнительное кольцо

- Пластиковая заглушка транспортировочная (по запросу)

Материалы изготовления:

- Латунь никелированная

- Пластик

- Силикон

Цель ввоза (для реализации, комплектующие для обеспечения собственного производства итд):

Комплектация шкафа, щитка, клеммной коробки, поста управления, светильника.

Изображение (фото, чертёж):