Импульсные источники питания  торговой

марки «Mean Well»

серий XLG-25, XLG-50, XLG-75, XLG-100, XLG-150, XLG-200, XLG-240

ПАСПОРТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

  - Вторичные источники электропитания  серий XLG-25, XLG-50, XLG-75, XLG-100, XLG-150, XLG-200, XLG-240 (далее по тексту - источники) с функцией постоянной мощности предназначен для питания светодиодных источников света. Он обеспечивает широкий диапазон входных и выходных напряжений и токов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Наименование модели XLG-xy-z-w, где XLG – это наименование серии, «x» – ориентировочное значение мощности: 25; 50; 75; 100; 150; 200; 240 Ватт, «y» – защита от превышения входного напряжения: I – до 440 В AC в течение 48 часов, отсутствует – до 370* В AC; «z» – обозначение диапазона выходных параметров: XLG-25/50 – не применимо, XLG-75/100/200 – 12; 24; L; H, XLG-150 – 12; 24; L; M; H, XLG-240 – L; M; H, «w**» - опция, принимающая одно из значений:

- «пустое поле»	- уровень выходного тока и напряжения фиксированный;

- «A»	- уровень выходного тока регулируется встроенным потенциометром;

- «AB»	- уровень выходного тока регулируется встроенным потенциометром  и функция димминга «3 в 1».

  - Электрические характеристики источника соответствуют параметрам, указанным в Таблице №1.

  - Источник предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях и на улице.

  - Условия эксплуатации:

- рабочая температура окружающей среды приведена в Таблице №1;

- относительная влажность воздуха от 20 до 95% без образования конденсата.

  - Дата выпуска источника указана в заводском номере на лицевой панели (S/N). Расшифровка приведена в Приложении №1.

3. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

  - По способу защиты человека от поражения электрическим током источники соответствует классу I.

  - Следует помнить, что в рабочем состоянии к источнику подводится опасное для жизни напряжение от электросети.

  - Установку и снятие источника производить при отключенном питании.

* До 390 В AC для моделей 100; 150; 200 Ватт. ** Опция «пустое поле» для моделей 25 и 50 Ватт недоступна, опция «AB» для моделей 12 и 24 В недоступна.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

  - Проверьте отсутствие внешних повреждений.

  - Подсоедините нагрузку к источнику.

  - Произведите подключение в соответствии с маркировкой на лицевой панели.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

  - При длительном хранении источник должен быть упакован в штатную упаковку и храниться в помещениях с воздушной средой, свободной от активных химических паров с пониженным содержанием пыли. В помещении должна быть температура в пределах от –40 до +80 °С для моделей 25; 50; 240 Ватт и до +90 °С для моделей 75; 100; 150; 200 Ватт, относительная влажность от 10 до 95%.

  - Транспортировка осуществляется в плотно закрытой картонной таре любым видом транспорта закрытого типа.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие источника заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

  - Срок гарантии устанавливается 5 лет с момента (даты) поставки источника.

  - Гарантия не распространяется на источники, имеющие внешние повреждения и следы вмешательства в электрическую схему.

Производитель:

Mean Well Enterprises Co. Ltd.

No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist., New Taipei City 24891, Taiwan

Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции:

Mean Well (Guangzhou) Electronics Co., Ltd.

No.11, Jin’gu South Road, Huadong Town, Huadu District, Guangzhou, Guangdong Province, China./ Post Code: 510890

Suzhou Mean Well Technology Co., Ltd.

No.77, Jian-Ming Rd. Dong-Qiao, Pan-Yang Ind. Park, Huang-Dai Town, Xiang-Cheng District, Suzhou, Jiang-Su, China./ Post code: 215152

http://www.meanwell.com

Импортёр:

ООО «ЭЛТЕХ Компонент»

196247, г. Санкт-Петербург,

пл. Конституции, дом 3, лит А

тел.: 8 (812) 327-90-90

Таблица №1.

| Модель Параметр | XLG-25□-□ | XLG-50□-□ | XLG-75□-L-□ | XLG-75□-H-□ | XLG-100□-L-□ | XLG-100□-H-□ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон входного напряжения, В | 90…305 перем. |  | 100…305 перем.; 142…431 пост. |  |  |  |
| Диапазон частоты вх. напряжения, Гц | 47…63 |  |  |  |  |  |
| Выходной ток, мА | 700 | 1000 | 700 | 1400 | 700 | 2100 |
| Выходное напряжение, В | 22…54 |  | 53…107 | 27…56 | 71…142 | 27…56 |
| Установка выходного тока, мА | 250…1050 | 530…2100 | 350…1050 | 650…2100 | 350…1050 | 875…2780 |
| Номинальная мощность, Вт | 25 | 50 | 75 |  | 100 |  |
| Пульсации, % номинального тока | <5 |  | 3 |  | 3 |  |
| Габариты, мм | 105×63×30 |  | 140×63×32 |  |  |  |
| Рабочая температура корпуса, °С | -40…+85 | -40…+90 |  |  |  |  |
| Рабочая температура окр. среды, °С | -40…+70 |  |  |  |  |  |

Таблица №1. продолжение

| Модель Параметр | XLG-150□-L-□ | XLG-150□-M-□ | XLG-150□-H-□ | XLG-200□-L-□ | XLG-200□-H-□ | XLG-240□-L-□ | XLG-240□-M-□ | XLG-240□-H-□ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон входного напряжения, В AC | 100…305 перем.; 142…431 пост. |  |  |  |  |  |  |  |
| Диапазон частоты вх. напряжения, Гц | 47…63 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходной ток, мА | 700 | 1400 | 2800 | 700 | 3500 | 700 | 1400 | 4900 |
| Выходное напряжение, В | 120…214 | 60…107 | 27…56 | 142…285 | 27…56 | 178…342 | 90…171 | 27…56 |
| Установка выходного тока, мА | 350…1050 | 700…2100 | 1400…4170 | 350…1050 | 1750…5550 | 350…1050 | 700…2100 | 2200…6660 |
| Номинальная мощность, Вт | 150 |  |  | 200 |  | 240 |  |  |
| Пульсации, % номинального тока | 3 |  | 4 | 3 |  | 5 |  |  |
| Габариты, мм | 180×63×35,5 |  |  | 199×63×35,5 |  | 219×63×35,5 |  |  |
| Рабочая температура корпуса, °С | -40…+90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая температура окр. среды, °С | -40…+70 |  |  |  |  | -40…+60 |  |  |

Таблица №1. продолжение

| Модель Параметр | XLG-75□-12-□ | XLG-75□-24-□ | XLG-100□-12-□ | XLG-100□-24-□ | XLG-150□-12-□ | XLG-150□-24-□ | XLG-200□-12-□ | XLG-200□-24-□ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон входного напряжения, В AC | 100…305 перем.; 142…431 пост. |  |  |  |  |  |  |  |
| Диапазон частоты вх. напряжения, Гц | 47…63 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходной ток, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходное напряжение, В | 8,4…12 | 16,8…24 | 8,4…12 | 16,8…24 | 8,4…12 | 16,8…24 | 8,4…12 | 16,8…24 |
| Выходной ток, А | 5 | 3,1 | 8 | 4 | 12,5 | 6,25 | 16 | 8,3 |
| Номинальная мощность, Вт | 75 |  | 100 |  | 150 |  | 200 |  |
| Шумы и пульсации, мВ | 150 | 240 | 150 | 240 | 150 | 240 | 150 | 240 |
| Габариты, мм | 140×63×32 |  |  |  | 150×63×35,5 |  | 199×63×35,5 |  |
| Рабочая температура корпуса, °С | -40…+90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая температура окр. среды, °С | -40…+70 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №1. Идентификация заводского номера R C0 4 012345

1   2  3      4

| 1 | Место производства | C | Произведен в Тайване |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | D | Произведен в Китае (Гуанджоу) |
|  |  | E | Произведен в Китае (Сужоу) |
|  |  | H | Произведен в Китае (Гуанджоу) в соответствии с ROHS |
|  |  | R | Произведен в Тайване в соответствии с ROHS |
|  |  | G | Произведен в Китае (Гуанджоу) с лазерной гравировкой |
|  |  | S | Произведен в Китае (Сужоу) с лазерной гравировкой |
| 2 | Год производства | B0, B1, B2…B9 | 2010 год, 2011 год, 2012 год…2019 год |
|  |  | С0, C1, C2…C9 | 2020 год, 2021 год, 2022 год…2029 год |
| 3 | Месяц производства | 1 | январь |
|  |  | 2 | февраль |
|  |  | 0 | октябрь |
|  |  | A | ноябрь |
|  |  | B | декабрь |
| 4 | Номер продукта произведенного в данном месяце | 012345 |  |

Пример: RC04012345. Произведен в Тайване в соответствии с ROHS в апреле 2020 года, порядковый номер 12345